Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

Устройство компьютера

Группа: P3324

Выполнила: Хвостова И.Л.

Проверил:

к.т.н. преподаватель Белозубов А.В.

Санкт-Петербург

2024 г.

Оглавление

Введение	3

Текст задания	4

Выполнение	5

Техника безопасности при сборке и разборке ПК	5

Сборка и разборка ПК	6

Порядок сборки и разборки ПК	13

Заключение по выбору мощности	15

Заключение	16

Введение

В данной лабораторной работе изучается процесс сборки и разборки персонального компьютера, а также основы идентификации его основных компонентов и их характеристик. Работа направлена на ознакомление с комплектующими ПК, их функциями и возможностями, а также приобретение навыков правильного подбора и конфигурации компьютера.

Для выполнения лабораторной работы использовались интернет-ресурсы для поиска информации о комплектующих и их технических характеристик.

Основной целью работы является получение базовых навыков по сборке и разборке компьютера, а также понимание процесса выбора компонентов с учетом их совместимости и функциональных возможностей. В рамках данной работы необходимо изучить и описать основные комплектующие компьютера, их характеристики, а также составить план сборки и разборки системы.

Текст задания

- Ознакомиться с техникой безопасности при сборке и разборке ПК.

- Собрать и разобрать ПК.

- Определить компоненты персонального компьютера (название  модели, характеристики).

- Разобраться в шлейфах их названиях и подключениях.

- Подключение материнской платы к корпусу.

- Проверить работоспособность компьютера после сборки (под руководством преподавателя).

- Подготовить отчет описания комплектующих и их характеристик.

- Описать ваш порядок сборки и разборки ПК.

Выполнение

Техника безопасности при сборке и разборке ПК

- Отключение питания — перед началом работы отключить ПК от сети, вытащить шнур питания.

- Заземление — использовать антистатический браслет, чтобы избежать статического электричества.

- Работа на чистой поверхности — использовать твердую, ровную поверхность. Избегать работы на коврах и других накапливающих статику материалах.

- Осторожное обращение с компонентами — держать компоненты за края, избегая касания контактов.

- Использование правильных инструментов — применять подходящие отвертки, желательно с магнитным наконечником.

- Проверка совместимости компонентов — убедиться в совместимости всех комплектующих перед сборкой.

- Осторожность при подключении кабелей — подключать шлейфы и кабели без усилий, следить за правильностью соединений.

- Аккуратность при разборке — отсоединять компоненты осторожно, не сгибая шлейфы.

- Поддержание порядка — организовать рабочее место, чтобы избежать потери мелких деталей.

Сборка и разборка ПК

Процессор

Процессор: Intel Core i9-13900K, 16 ядер, 32 потока.

Поддержка памяти: DDR4/DDR5, 4 канала, частота до 5600 МГц — повышает эффективность работы с большими объемами данных.

Частоты: базовая — 3.0 ГГц, Turbo Boost — до 5.8 ГГц, для высокой производительности в многопоточных (обучение моделей) и однопоточных задачах (сжатие данных, компиляция кода).

Кэш-память: 32 МБ L2 и 36 МБ L3.

Энергопотребление: TDP — 125 Вт, требует эффективного охлаждения.

Графика: встроенная Intel UHD Graphics 770 — процессор может работать без дискретной видеокарты.

PCIe: поддержка PCIe 5.0 с 20 линиями для высокоскоростного взаимодействия с SSD и GPU.

Рисунок 1. Процессор.

Разгон: возможность кратковременно увеличивать мощность для интенсивных вычислительных задач, таких как рендеринг.

Intel Core i9-13900K, представленный на рисунке 1, выбран за высокую многопоточную производительность и поддержку до 128 ГБ оперативной памяти DDR5.

Видеокарта

Видеокарта: NVIDIA RTX A4500

Графический процессор: RTX A4500, архитектура Ampere, 7168 ядер CUDA.

Частота: базовая частота составляет 1.050 ГГц, максимальная — 1.650 ГГц.

Память: 20 ГБ GDDR6, поддержка ECC, шина 256 бит, до 7680x4320.

Интерфейс: PCI-E 16x 4.0, 4 порта DisplayPort, 8-pin доп. питание.

Охлаждение: Референсное, 1 вентилятор.

Рекомендуемая мощность БП: 550 Вт.

Рисунок 2. Видеокарта.

Подключение: PCIe 4.0 x16, 8-pin дополнительное питание.

Видеокарта, представленная на рисунке 2, NVIDIA RTX A4500 выбрана как мощное решение для профессиональных задач, таких как рендеринг, виртуальная реальность и глубокое обучение. Она обеспечивает отличную производительность и стабильность, а также подходит для работы с высокими разрешениями и многими мониторами.

Материнская плата

Материнская плата: MSI MAG B760 TOMAHAWK [DDR5, Wi-Fi].

Форм-фактор: ATX.

Чипсет: Intel B760, сокет LGA1700.

Память: DDR5, до 128 ГБ, 4 слота, частота до 7000 МГц.

Количество каналов памяти: 2.

Основной разъем питания: 24 pin.

Разъем питания процессора: 8 pin + 8 pin.

Порты на задней панели:

USB Type-A: 4 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 2.0.

USB Type-C: 1 x USB 3.2 Gen2x2.

Сетевые порты: 1 x 2.5G Ethernet.

Аудиоразъемы: 5 аналоговых.

Встроенные разъемы:

Внутренние USB: 1 x USB 3.2 Gen 2 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin).

Разъемы для вентиляторов: 1 x CPU, 4 x корпусные.

Рисунок 3. Материнская плата.

Разъемы для RGB: Mystic Light Extension.

B760 TOMAHAWK, представленная на рисунке 3, выбрана для поддержки процессоров Intel Core 12/13/14-го поколения. Чипсет B760 обеспечивает поддержку новейшей памяти DDR5, что позволяет достигать высокой производительности. Сетевые интерфейсы 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6E обеспечивают стабильное подключение, система охлаждения с увеличенными радиаторами и термопрокладками.

Охлаждение

Система охлаждения: DeepCool MYSTIQUE 360

Тип: Жидкостная, все-в-одном (AIO).

Насос: 5-го поколения, с 3-фазным 4-полюсным двигателем, до 3400 об/мин.

Вентиляторы: 3 x 120 мм FT12 SE с подшипниками FDB, скорость вращения 500-2150 об/мин, воздушный поток 72.45 CFM.

LCD-дисплей: 2,8 дюйма, разрешение 640x480, поддержка персонализации.

Эффективность охлаждения: Каналы 0,1 мм для улучшенной теплопередачи.

Технология Anti-Leak: Регулирует давление, предотвращая утечки и продлевая срок службы.

Рисунок 4. Система охлаждения.

Установка: Совместимость с сокетами Intel и AMD, простая установка.

Система охлаждения DeepCool MYSTIQUE 360, представленная на рисунке 4, выбрана для эффективного охлаждения мощных процессоров с высокой производительностью и LCD-дисплеем.

Оперативная память

Оперативная память: 64GB TEAMGROUP T-Create Expert Black [DDR5, 6400MHz, 2x32GB]

Объем: 64 ГБ (2 x 32 ГБ)

Тип: DDR5

Тактовая частота: 6400 МГц

Напряжение: 1.1 В

Форм-фактор: DIMM

Поддержка XMP: да

Рисунок 5. Оперативная память.

Радиатор: есть

Оперативная память объемом 64 ГБ и частотой 6400 МГц, представленная на рисунке 5,  выбрана для профессиональной сборки, предназначенной для работы с ресурсозатратными приложениями и большими проектами. Данная конфигурация обеспечивает отличную производительность и стабильность системы, а также возможность быстрой обработки данных и выполнения многозадачности.

SSD накопитель

Накопитель: 1TB Samsung 990 PRO

Интерфейс: PCIe 4.0

Форм-фактор: M.2

Объем накопителя: 1 ТБ

Скорость чтения: 7450 МБ/с

Скорость записи: 6900 МБ/с

Скорость случайной записи: 1550000 IOPS

Тип флэш-памяти: MLC 3D NAND

Шифрование данных: есть

Рисунок 6. SSD накопитель.

Максимальная рабочая температура: 70 °C

Этот SSD, представленный на рисунке 6, выбран для обеспечения максимальной производительности в играх и приложениях, требующих высокой скорости обработки данных. Скорость чтения 7450 МБ/с и записи 6900 МБ/с позволяют быстро загружать операционную систему и приложения, а также эффективно работать с большими файлами и 3D-редактированием.

Блок питания

Блок питания: 850W DeepCool PN850M [80+ Gold]

Мощность: 850 Вт

Стандарты: ATX12V 3.1

КПД: 80 PLUS Gold

PFC: активный

Система охлаждения: 1 вентилятор (120 мм)

Тип разъема для материнской платы: 20+4 pin

Количество разъемов 4+4 pin CPU: 2

Количество разъемов 6+2 pin PCI-E: 3

Рисунок 7. Блок питания.

Количество разъемов 15-pin SATA: 8

Этот блок питания выбран для обеспечения надежного и стабильного питания высокопроизводительных компонентов в сборке. Сертификация 80 PLUS Gold гарантирует высокую энергоэффективность, а активный корректор коэффициента мощности обеспечивает стабильность работы даже при максимальных нагрузках. 850W мощности достаточно для поддержки мощных графических карт и других требовательных компонентов.

HDD (Жесткий диск)

Жёсткий диск: Western Digital Black 4TB

Объём хранения: 4 ТБ

Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин

Буферная память: 256 МБ

Форм-фактор: 3.5 дюйма

Рисунок 8. Жесткий диск.

Интерфейс подключения: SATA III (6 Гбит/с)

Этот жёсткий диск, представленный на рисунке 8, выбран для обеспечения большого объёма хранения данных и высокой скорости работы, что делает его идеальным для задач, требующих быстрых загрузок, таких как игры или мультимедийные файлы. WD Black 4TB дополняет систему, предоставляя надёжное и производительное хранилище для файлов, которые не требуют размещения на SSD.

Корпус

Рисунок 9. Корпус.

JONSBO D41 — корпус, представленный на рисунке 9, совместим с материнскими платами формата ATX и Micro-ATX, имеет RGB-подсветку и хорошую вентиляцию. Корпус подходит для сборки мощной системы благодаря возможности установки нескольких вентиляторов.

Порядок сборки и разборки ПК

- Установка процессора на материнскую плату

Компонент: Intel Core i9-13900K («Рисунок 1»)

Действия:

1. Открыть разъем сокета LGA1700 на материнской плате MSI MAG B760 TOMAHAWK («Рисунок 3»).

2. Вставить процессор Intel Core i9-13900K в сокет.

3. Закрыть разъем, зафиксировав процессор на месте.

- Установка оперативной памяти

Компонент: 64GB TEAMGROUP T-Create Expert Black DDR5 6400MHz («Рисунок 5»)

Действия:

1. Найти слоты DIMM на материнской плате.

2. Открыть защелки на нужных слотах.

3. Вставить модули оперативной памяти.

- Установка накопителя SSD M.2

Компонент: 1TB Samsung 990 PRO («Рисунок 6»)

Действия:

1. Найти разъем M.2 на материнской плате.

2. Вставить SSD в разъем M.2.

- Установка системы охлаждения

Компонент: DeepCool MYSTIQUE 360 («Рисунок 4»)

Действия:

1. Установить крепления для радиатора и насоса на материнскую плату.

2. Подключить насос и вентиляторы системы охлаждения к материнской плате.

3. Закрепить радиатор и насос в корпусе.

4. Подключить вентиляторы к разъемам для CPU и корпуса.

- Подготовка корпуса

Компонент: JONSBO D41 («Рисунок 8»)

Действия:

1. Открыть корпус и установить крепежи для материнской платы.

2. Установить вентиляторы и другие компоненты, если необходимо.

- Установка материнской платы в корпус

Компонент: MSI MAG B760 TOMAHAWK («Рисунок 3»)

Действия:

1. Разместить материнскую плату внутри корпуса.

2. Закрепить материнскую плату с помощью винтов.

- Установка блока питания

Компонент: 850W DeepCool PN850M («Рисунок 7»)

Действия:

1. Установить блок питания в предназначенное для него место в корпусе (обычно снизу или сверху).

2. Подключить необходимые кабели к блоку питания и материнской плате.

- Установка видеокарты

Компонент: NVIDIA RTX A4500 («Рисунок 2»)

Действия:

1. Найти слот PCIe x16 на материнской плате.

2. Вставить видеокарту в слот.

3. Подключить дополнительное питание (8-pin) от блока питания к видеокарте.

- Подключение кабелей питания и данных

Действия:

1. Подключить 24-pin основной разъем питания материнской платы от блока питания.

2. Подключить 8-pin разъем питания процессора.

3. Подключить передние панели корпуса (USB, аудио, кнопки питания и сброса) к материнской плате.

Заключение по выбору мощности

Для обеспечения стабильной работы системы был выбран блок питания мощностью 850 Вт с сертификатом 80 PLUS Gold. Это гарантирует достаточный запас мощности для компонентов с высоким потреблением, таких как процессор Intel Core i9-13900K и видеокарта NVIDIA RTX A4500. Дополнительные возможности для расширения системы, например, увеличение объема памяти или добавление новых накопителей, также учтены. Активный PFC обеспечивает стабильность при пиковых нагрузках.

Заключение

ПК собран с использованием высокопроизводительных компонентов: процессора Intel Core i9-13900K, видеокарты NVIDIA RTX A4500, материнской платы MSI MAG B760 TOMAHAWK, оперативной памяти TEAMGROUP T-Create Expert Black (64 ГБ DDR5 6400 МГц), SSD Samsung 990 PRO и блока питания DeepCool PN850M (850 Вт). Эти компоненты обеспечивают высокую производительность и стабильность при интенсивных нагрузках. Система охлаждения DeepCool MYSTIQUE 360 с жидкостным охлаждением эффективно поддерживает низкие температуры, предотвращая перегрев. Внимание уделено совместимости и энергоэффективности, что позволяет системе работать стабильно и иметь запас мощности для будущих апгрейдов.